菲律宾 450MHz 方案 · 数据来源对照表

Data Provenance — every figure in the deck

核查日期：2026-10-10 ｜ 核查对象：deliverables\菲律宾450M方案_v5.pptx（14 页）

核查范围：02_knowledge\、03_sources\、working\_src\菲律宾450M终端材料\（用户授权的解包资料）、初版稿

结论：3 处硬错误 / 1 处来源冲突 / 2 处查无出处 / 2 处为推断，其余均可追溯。

一、必须先处理的问题

Must-fix findings

❌ 错误 1：P4「39 commercial networks」——原文是 39 个国家，不是 39 张网

幻灯片原句：39 — commercial networks, utilities and public safety lead

出处原文（450Alliance-Annual-Global-Update-2025-ver-P-Final.pdf p11, Table 1）：

Total 77 / 39 / 24 / 26　—　*Table 1. Number of countries per region and globally with 380 MHz, 410 MHz and 450 MHz.*

39 是"已部署 400MHz 频段网络的国家数"（77 个国家中有 380/410/450MHz 划分）。写成"39 张商业网络"属于口径错误。

改法：39 countries have deployed networks in these bands

❌ 错误 2：P4「2027 — forecast: 50 networks with commercial service」——原文没有这个预测

该 PDF p12 的预测表是设备连接数，不是网络数量：

| 年份 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽带类（移动/路由/摄像头，千台） | 420 | 610 | 892 | 1,330 | 1,840 |
| 低容量类（表计/传感器，千台） | 1,228 | 2,923 | 5,570 | 11,840 | 14,150 |

"50 张网"在六份 Alliance 资料里均无出处。

改法：改用上表真实数字，例如 1.8M broadband and 14M sensor connections forecast by 2030

❌ 错误 3：P7「Android 16」——同一份资料内部打架

Hytera 450M Product Introduction PPT_202609.pptx slide 9：UI optimization based on Android 16

同一份 slide 10 规格表：OS | Android™ 14

两处冲突，不得自行裁决。 需向产品线确认 PNC660 450M 的出厂 Android 版本。

⚠️ 冲突：斯里兰卡终端数——10,000 台 与 1,950 台 两个来源打架

| 来源 | 说法 |
| --- | --- |
| Hytera PNC660 450MHz&MCX.pptx slide 13（案例页） | 10,000 Terminal（300 train cab radio + 9000+ mobile），3 省 |
| 20260921_总部展厅讲解词（SRC-0134/0135）L211 | 交付超 1950 台 MCS 终端，9 条线路、403 个车站 |

两个数字相差 5 倍，且覆盖范围描述也不同（3 省 vs 全岛 9 条线路）。

幻灯片现用 10,000。需业务确认以哪个为准，或并列写明（如"3 省 10,000 台；全岛 9 条线路 403 站"）。

❌ 查无出处 1：P11「2,000+ users」（香港轻轨）

六份 Alliance 资料、MCX 课件 slide 12、Roadmap、总部讲解词均未出现该数字。

MCX slide 12 只给了：810 台终端（511 手持 / 152 巴士 / 147 车载）、全套冗余（含无线链路）。

改法：删除，或换用已核实的终端构成。

❌ 查无出处 2 / 推断：P9「delivered on Dialog's network」

MCX slide 13 只说"Utilizes public network resources LTE"。

Alliance 资料只说"Dialog holds the 450 MHz license in Sri Lanka"（450MHz 牌照，与铁路 MCS 项目不是同一件事）。

"跑在 Dialog 网上"是推断，不是资料原文。需确认后保留或改为"on a public LTE network"。

二、逐条对照表

Full provenance table

图例：✅ 已核实 ｜ ⚠️ 有出处待确认 ｜ ❌ 错误或无出处

第 1–4 页

| # | 页 | 数据 | 出处（可追溯） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2 | 7,641 个岛 | 菲律宾官方岛屿数（公开常识） | ⚠️ 页脚未标具体出处 |
| 2 | P2 | WorldRiskIndex 2025 灾害风险第一 | WorldRiskReport 2025 | ⚠️ 页脚已标，版本待确认 |
| 3 | P2 | 每年约 20 个台风进入 PAR | PAGASA | ⚠️ 页脚已标 |
| 4 | P3 | 100% / 91.3% / 58.7% / 45.6% 同网格覆盖率 | 450MHz-Alliance-Brief_JUN2022.pdf p15 | ✅ |
| 5 | P3 | 2.5–3× / 12–15× / 20–25× 站址倍数 | 同上 p15 | ✅ |
| 6 | P3 | 3–5 MHz 带宽 | 频段参数未定 | ⚠️ 待业务确认 |
| 7 | P4 | 86% 世界人口所在国已分配或咨询中 | 450Alliance-Annual-Global-Update-2025-ver-P-Final.pdf p4（原文：6.8 billion people or 86 percent） | ✅ |
| 8 | P4 | ~~39 commercial networks~~ | 同上 p11 Table 1 — 实为 39 个国家 | ❌ 见错误 1 |
| 9 | P4 | ~~2027 年 50 张网~~ | 无出处；p12 是设备连接数预测 | ❌ 见错误 2 |
| 10 | P4 | 海能达同时列入设备名单与宏基站名单 | 450Alliance-annual-equipment-update-2025-P-rev-FINAL.pdf p5（设备名单含 Hytera；macro eNB suppliers 含 Hytera） | ✅ |
| 11 | P4 | 奥地利 ArgoNET（B72） | 450Alliance-Annual-Global-Update-2025 p8 | ✅ |
| 12 | P4 | 马来 TNB（B31） | 同上 p7–p8 | ✅ |
| 13 | P4 | 德国 450connect（B72） | 同上 p8–p9；RFI for devices 2025 p5 | ✅ |
| 14 | P4 | 印尼 SeaTelSat 农村连接 | 450Alliance RFI for devices 2025 FINAL.pdf p5（2.7 Indonesia） | ✅ |

第 5–8 页

| # | 页 | 数据 | 出处 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | P5 | 121 家电合作社（NEA 下属） | 初版稿 S-001 00_inbox\菲律宾解决方案包装.pptx | ⚠️ 仅初版稿，知识库无独立条目 |
| 16 | P5 | 149 家水务区（LWUA 下属） | 同上 | ⚠️ 同上 |
| 17 | P6 | 新加坡 B31 用于公共安全且已在服务 | 450Alliance-Annual-Global-Update.pdf p8（原文：allocated the 450 MHz spectrum band 31 for public safety are in service） | ✅ |
| 18 | P6 | 南非 Transnet 铁路 | 450Alliance-Annual-Global-Update-2025 p6 | ✅ |
| 19 | P7 | PNC660 450M 支持 B31 & B72 | Hytera 450M Product Introduction PPT_202609.pptx slide 7 | ✅ |
| 20 | P7 | PNC660 450M IP68、双卡槽 | 同上 slide 5 / slide 9（IP68 1.2m 1hour；Dual SIM Slots 每槽可放 450M 或公网卡） | ✅ |
| 21 | P7 | ~~Android 16~~ | 同上 slide 9 写 16、slide 10 写 14 | ❌ 见错误 3 |
| 22 | P7 | MNC650 车台 | 450M Roadmap.pptx slide 3 | ✅ |
| 23 | P7 | P70 5G+450M，2026 Q4，Radio-like | 450M Roadmap.pptx slide 4 | ✅ |
| 24 | P7 | PNC660Ex，ATEX，2027 Q2 | 450M Roadmap.pptx slide 6 | ✅ |
| 25 | P7 | iBS3800 / E-pack200 作回传与快速部署 | 应急自组网知识条目（产品存在）；但 450M 资料中未见与 450M 网络的配对说明 | ⚠️ |
| 26 | P7 | 累计 4000+ 张专用通信网络、销往 120+ 国家 | 20260921_总部展厅讲解词_公司与产品线对外口径.md L26–L27 | ✅ 公司对外口径 |
| 27 | P7/P8 | PNC660 450M 通过白名单至 −115 dBm RSRP | 德国450C白名单通过证书.pptx slide 1（德文原件）；亦见 Hytera 450M Product Introduction slide 2 | ✅ |
| 28 | P8 | 德国 B72 全国牌照、LTE450 覆盖超 95% | 450Alliance RFI for devices 2025 FINAL.pdf p5（covering more than 95% of Germany） | ✅ |

第 9–14 页

| # | 页 | 数据 | 出处 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | P9 | 斯里兰卡 3 省、10,000 台终端 | Hytera PNC660 450MHz&MCX.pptx slide 13 | ✅ 但与 #30 冲突 |
| 30 | P9 | 斯里兰卡 1,950 台、9 条线路、403 车站 | 20260921_总部展厅讲解词 L211 | ⚠️ 与 #29 冲突 |
| 31 | P9 | 南亚第一个铁路 MCX | MCX 课件 slide 13（First Railway MCS In South Asia） | ✅ |
| 32 | P9 | 2 个数据中心互为主备 | 同上（Malabe / Piliyandala 互备） | ✅ |
| 33 | P9 | 晚点 −10%、管理成本 −60%、抢修 −40%、滑坡 30 分钟 | 20260921_总部展厅讲解词 L211 | ✅ |
| 34 | P9 | ~~delivered on Dialog's network~~ | 无直接出处，属推断 | ❌ 见"查无出处 2" |
| 35 | P10 | 3,000 警员、600 警车 | 巴新案例课件 slide 3（Serves 3,000 policeman and 600 police vehicles） | ✅ |
| 36 | P10 | APEC 2018、15,000 名外国人、200+ 场会议 | 同上课件 slide 2 | ✅ |
| 37 | P10 | 60 秒派警、VIP 路线监控、360°/7×24 | 同上课件 slide 4 | ✅ |
| 38 | P11 | 810 台（511 手持 / 152 巴士 / 147 车载） | MCX 课件 slide 12 | ✅ |
| 39 | P11 | 全球首个 5G 铁路 MCS | 同上 | ✅ |
| 40 | P11 | 全冗余（含无线链路）、替代 TETRA | 同上 | ✅ |
| 41 | P11 | ~~2,000+ users~~ | 查无出处 | ❌ |
| 42 | P12 | 波兰：移动运营商在 410 MHz 服务关键基础设施 | 450Alliance RFI for devices 2025 FINAL.pdf p6（Polkomtel/Plus，B87 即 410 MHz，2025 完成，覆盖 95%） | ✅ 有出处，但与全篇 450MHz 口径不一致，建议删 |
| 43 | P12 | 主要风险是商业上量而非部署 | 450Alliance-Annual-Global-Update-2025 p4（commercial uptake 相关表述） | ⚠️ 需核对原句 |
| 44 | P13 | 试点五步、所需三项 | Hytera 方案设计，无外部出处 | ✅ 属我方提议 |
| 45 | P14 | 尾页口号与署名 | 公司标准 | ✅ |

三、处置建议

Recommended actions

| 优先级 | 动作 |
| --- | --- |
| 立即 | 改 P4 的「39」与「2027」两处口径；删除或替换 P11「2,000+ users」 |
| 立即 | P7「Android 16」待产品线确认后再定 |
| 立即 | P9 斯里兰卡终端数：请业务在 10,000 与 1,950 之间定一个，或并列表述 |
| 尽快 | P9「跑在 Dialog 网上」确认后保留或改为中性表述 |
| 尽快 | P5 的 121 / 149 两个数字补权威出处（NEA、LWUA 官网或年报） |
| 尽快 | P2 的 7,641 / WorldRiskIndex / ~20 补脚注出处与年份 |
| 建议 | P12 删除 410MHz 表述，全篇统一 450MHz 口径 |
| 建议 | 六份 Alliance 资料中，Annual Global Update 2025 与 RFI for devices 2025 标注为 Confidential – Member's version，对外引用前确认可否公开引用页数 |

四、六份 Alliance 资料清单（引用时可标注）

Source documents

| 文件名 | 版本 | 本次用途 |
| --- | --- | --- |
| 450MHz-Alliance-Brief_JUN2022.pdf（27 页） | 2022-06 | P3 覆盖论证（p15） |
| 450Alliance-Annual-Global-Update-2025-ver-P-Final.pdf（13 页） | 2025-12 | P4 全球数据（p4、p11、p12） |
| 450Alliance RFI for devices 2025 FINAL.pdf（16 页） | 2025 | 各国运营商现状（p5–p7） |
| 450Alliance-annual-equipment-update-2025-P-rev-FINAL.pdf（8 页） | 2025-05 | P4 海能达名单（p5） |
| 450Alliance-Annual-Global-Update.pdf（8 页） | 较早版本 | P6 新加坡（p8） |
| 450Alliance Annual Global Update 2023 ver C.pdf（16 页） | 2023 | 本次未直接引用 |

存放位置：01_projects\2026-10_菲律宾450M方案\working\_src\菲律宾450M终端材料\450M市场全球动态\